Säkerhetsdatablad:

Elite Arctic

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeskrivning Elite Arctic

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och  användningar som det       avråds från                                                                                                                                                                              Hydraulolja

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör EliteOil AB

Granitvägen 4

553 03 Jönköping

Telefon +46 (0)36 133057

E-mail info@eliteoil.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen 08-33 12 31 (dagtid)

Akut 112 (Begär Giftinformationscentralen)

- FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt 1272/2008 eller enligt 1999/45/EG

Acute Tox. 4, H332                                                                                                                                                                                                                             Skin Irrit. 2, H315                                                                                                                                                                                                                        Aquatic Chronic 2, H411

Xn; R20                                                                                                                                                                                                                                                     Xi; R38 N                                                                                                                                                                                                                                        R51/53

Hälsofara : Farligt vid inandning. Irriterar huden.                                                                                                                                                       Miljöfaror : Giftigt för vattenlevande organisme,  kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram

1/9

Signalord: Varning

Faroangivelser                                                                                                                                                                                                                                  H332 - Skadligt vid inandning.                                                                                                                                                                                                    H315 - Irriterar huden.                                                                                                                                                                                                                  H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

Förebyggande:                                                                                                                                                                                                                                  P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.                                                                                                                                                                                        P280 - Använd skyddshandskar.                                                                                                                                                                                                  P273 - Undvik utsläpp till miljön.                                                                                                                                                                                                P261 - Undvik att inandas ånga

Åtgärder: P304 + P340 + P312 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar                                                   i en ställning som underlättar andningen. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Avfall: P501 - Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala bestämmelser

Innehåller:

Innehåller Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid. Kan framkalla en allergisk reaktion

2.3. Andra faror

Inga

- Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar                                                                                                   3.1 Blandningar

Klassificering enligt 67/548/EEC eller 1999/45/EC

| Ämnesnamn | CAS-nr | Vikt % | Symbler | Riskfraser |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registreringsnummer | EG-nr |  |  | PBT/vPvB |
| Destillat (petroleum) Se nedan | 64742-46-7 | 50-75 | Xn, Xi, N | R20,R65,R38, |
| <3%DMSO-dextrakt | 265-169-7 |  |  | R51/53 |
| Destilat ( Ppetroleum ) | 64742-53-6 | <10 | Xn | R65 |
| <3%DMSO-dextrakt | 265-156-6 |  |  |  |
| Reaction Products of bis (4-methylpentan 2-yl ) disthiophosforic acid with phosphorus oxide, propylen oxide and amines, C12-14-lkyl ( branched ) | REACH#; 01-2119493620-38 931-384-6 | 0,25-1 | Xn,XiN | R22,R41, R43 R 51/53 |
| 2,6-di-tert-butylphenol | 128-39-2 204-884-0 | 0,1-0,3 | Xi,N | R 38, R 50/53 |
| Klassificering enligt förordning (EC) No 1272/2008 [CLP |  |  |  |  |
| Destillat (petroleum) <3%DMSO-dextrakt | 64742-46-7 | 50-75 | Acute Tox4, H 332 Skin irrit 2 H 315 Asp. Tox1 H304 Aquatic Chronic 2H411 |  |
|  | 265-148-2 |  |  |  |
| Destillat ( petroleum ) | 64742-53-6 | <10 | Asp. Tox. 1. H403 |  |
| <3%DMSO-dextrakt | 265-156-6 |  |  |  |
| Reaction Products of bis (4-methylpentan 2-yl ) disthiophosforic acid with phosphorus oxide, propylen oxide and amines, C12-14-lkyl ( branched ) | REACH#; 01-2119493620-38 931-384-6 | 0,25-1 | Flam. Liq 3, H 302 Acute Tox. 4 H302 Eye.Dam. 1 H318 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronnic 2 H 411 |  |
| 2,6 di-tert-butylphhennol | 128-39-2 204-884-0 | 0,1-0,3 | Skin irrit 2 H 315 Aqua Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H 410 |  |

4. FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid Inandning 	                                                                                                                                                                                            Flytta den skadade till frisk luft. Vid behov, ring giftinformationscentralen eller en läkare. Om personen inte andas,              andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller                    syrgas. Det kan vara farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-metoden.

Vid Förtäring 	                                                                                                                                                                                              Skölj munnen med vatten. Avlägsna eventuella tandproteser. Flytta personen till frisk luft och se till att han eller                                hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Sluta om den drabbade känner sig illamående eftersom                                  kräkning kan vara farligt. Framkalla inte kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal. Om kräkning            uppkommer skall huvudet hållas så lågt att uppkastningar inte kommer ned i lungorna. Sök läkarvård om skadliga

hälsoeffekter består eller är allvarliga. Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka. Vid medvetslöshet                    placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Upprätthåll öppna luftvägar. Lossa tätt åtsittande                      klädesplagg som krage, slips, livrem och linning

Vid Hudkontakt 	                                                                                                                                                                                                Tag av förorenade kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. Fortsätt att skölja i åtminstone 10 minuter.                                           Tvätta kläderna innan de används igen

Vid Ögonkontakt 	                                                                                                                                                                                              Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten under det att undre och övre ögonlocket emellanåt lyfts. Kontrollera                                och ta bort eventuella kontaktlinser. Fortsätt att skölja i åtminstone 10 minuter. Kontakta läkare

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning 	Skadligt vid inandning                                                                                                                                                                           Förtäring 	Irriterande för mun, hals och mage..                                                                                                                                                           Hud	Irriterar huden. Uttorkande på huden.                                                                                                                                                             Ögon                       Orsakar allvarlig ögonirritation

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling som eventuellt krävs

Ingen

5.  BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: 	Pulver, skum, CO2                                                                                                                                                                       Olämpliga släckmedel: 	Direkt vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand eller upphettning inträffar en tryckökning varvid behållaren kan sprängas sönder. Detta ämne är giftigt för           vattenlevande organismer och har långvariga verkningar. Släckvatten som är förorenat med denna produkt måste                                  vallas in och hindras från att nå vattenvägar och avlopp.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av olyckshändelsen om det är den brand.                          Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer                                                                                 Undvik kontakt med ögon och hud. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. Rör eller gå inte i                             utspillt ämne. Undvik inandning av ånga och dimma. Sörj för god ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när                             ventilationen är otillräcklig. Använd lämplig personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljöskyddsåtgärder                                                                                                                                                                                                   Förhindra utsläpp i avloppssystem, vattendrag och på marken.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering                                                                         		                                                                   Uppsamling med lämpligt absorptionsmaterial. Sand eller aktiv lera.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt            					                              Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning och avsnitt 13 för råd on avfallshantering.

7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Svälj inte produkten. Undvik kontakt med ögon, hud                                 och kläder. Undvik inandning av ånga och dimma. Undvik utsläpp till miljön. Använd enbart där det är fullgod                            ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Förvara produkten i originalbehållaren                             eller i en behållare av godkänt alternativ i förenligt material samt håll behållaren tätt tillsluten när den inte används.               Tomma  behållare har kvar produktrester och kan vara farliga. Återanvänd inte behållaren. Äta, dricka och röka skall                    vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte                  innan de äter, dricker eller röker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du träder in i områden där                     man äter.  Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i avsnitt 8.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell                                                                                                                            Behållare skall hållas väl sluten

7.3 Specifik slutanvändning                                                                                                                                       -

8. 	BEGRÄNSNINGEN AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

AFS 2011:18

Ämne 	CAS nr 	NGV 	NGV 	KTV 	KTV	 Anm 	År

ppm 	mg/m3	ppm 	mg/m3

Oljedimma, inkl. oljerök 		1		 3 	38, 39 	1990

8.2 Begränsning av exponeringen

8.2.2 Individuella skyddsåtgärder:

Hudskydd 	                                                                                                                                                                                                                      Långvarig och upprepad hudkontakt skall undvikas genom användning av rena skyddshandskar och arbetskläder.                                     PVC  och Nitrilhandskar kan användas.

Andningsskydd	                                                                                                                                                                                                                    Inandning av ånga, rök och dimma bör förhindras med lämpliga hanteringsföreskrifter och god ventilation.

Ögonskydd 	                                                                                                                                                                                                                                  Vid risk för stänk skall ögonskydd användas (skyddsglasögon med sidoskydd, hel ansiktskkräm).

8.2.3 Begränsning av miljöexponeringen                                                                                                                                                                              För påverkan på miljön, se Avsnitt 12.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

- 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

  - Färg: Ljusgul

  - Form: Oljig vätska

  - Lukt:

  - Flampunkt °C: 100

  - pH i koncentrat:

  - pH i brukslösning:

  - Brukslösning%:

- 9.2. Annan information

  - Löslighet i vatten Olöslig

  - Relativ densitet, 15°C, kg/m3 870

  - Ångtryck, 20 °C, kPa <0,01

  - Flyktighet Ej flyktig

  - Viskositet, kinematisk, 40°C, mm2/s 30,5

  - Lägsta flyttemperatur, °C <-54

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet                                                                                                                                                                                                                                   Kan reagera med starka oxidationsmedel

10.2 Kemisk stabilitet                                                                                                                                                                                                              Ingående ämnen är stabila

10.3 Risken för farliga reaktioner

-

10.4 Förhållanden som ska undvikas

-

10.5 Oförenliga material

-

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter                                                                                                                                                                                         Vid termisk nedbrytning eller ofullständig förbränning kan bildas koloxider samt irriterande rök.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

| Produktens/beståndsdelens namn | Resultat | Arter | Dos | Exponering |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Destillat ( petroleum ), vätebehandlade medeltunga | LD50 Dermal | Kanin | >2000mg/kg | - |
| Destilat ( petroleeum ), lätta Vätebehandlade nafteniska | LD Oral LC inandning ånga | Råtta Kanin | >15g/kg 2180mg/m3 | - 4 timmar |
| 2,6-di-tert-butylphenol | LD50 Oral LD50 Dermal | Råtta Kanin | >5000 mg/kg >10 g/kg | - - |

Irritation / Korrosion

| Produkten / beståndsdelens namn | Resultat | Arter | Dos | Exponering |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,6-di-tert-butylphenol | Hud – måttligt irriterande | Råtta |  | 0,5-millimeters |

12. Ekologisk information

12.1 Toxicitet

LC50 Fisk 96h: >5000 mg/l Art: Oncorhynchus mykiss (Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga                             paraffiniska) Innehåller en liten mängd additivkomponenter som klassificeras som farliga för vattenmiljön.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Destillat Petroleum, vätebehandlade medeltunga    61% - 28 dagar					Lätt nedbrytbar

12.3 Bioackumuleringsförmåga

2,6-di-tert-butylphenol     4,5       hög

12.4 Rörligheten i jord

Uppgift saknas

5/7

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen							                               Ej angivet

12.6 Andra skadliga effekter

Sprids på vattenytan. Mindre mängder kan även spridas i vatten.

13. AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och                         biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshanterings samt                  eventuella lokala myndighetskrav. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av                                 överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Rester skall inte släppas ut obehandlat till avloppssystem                                    utan att det är fullt i enlighet med krav från alla myndigheter.

EWC-kod: 13 01 10, Mineralbaserade icke-klorerade hydrauloljor

Förslag på EWC-koder för förpackning: 15 01 02 Plastförpackningar, 15 01 04 Metallförpackningar. Förpackningar                  innehållande produktrester och som ej är dropptorra skall hanteras som farligt avfall och avyttras väl tillslutna.                                    Förslag på avfallskod 15 01 10 Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farligt avfall.

14. TRANSPORTINFORMATION

- 14.1. UN-Nummer                                                                                                                                                                                                                         ej klassifiserad som farligt gods

- 14.2. Officiell transportbenämning                                                                                                                                                               Miljöfarliga ämnen FLYTANDE, N.O.S. (destillat (petroleum), vätebehandlade medeltunga)

- 14.4. Förpackningsgrupp 						                              III

- 14.5. Miljörisker

- Faro-nr: 0

14.5 Miljöfaror

Ja

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Märkning om miljöfarligt ämne behövs inte vid transport i storlekar på ≤5 L eller ≤5 kg.

Farlighetsnummer 90

Begränsadkvantitet 5lit

Särskilda bestämmelser 274,335,601

Tunnelkategori  ( E )

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej användbar

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö	                    Direktiv - Denna produkt regleras av Seveso II-direktivet.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Denna produkt innehåller ämnen vilkas kemikaliesäkerhetsrapport fortfarande krävs

16. ANNAN INFORMATION

Fulltext för riskfraser nämnda i Avsnitt 3

Fulltext för faroangivelser enligt GHS/CLP nämnda i Avsnitt 3

R20- Farligt vid inandning.                                                                                                                                                                                                             R22- Farligt vid förtäring                                                                                                                                                                                                                R38- Irriterar huden.                                                                                                                                                                                                                       R41- Risk för allvarliga ögonskador.                                                                                                                                                                                           R43- Kan ge allergi vid hudkontakt.                                                                                                                                                                                     R50/53- Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R51/53- Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.                                                                   R65- Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

Fulltext för faroangivelser enligt GHS/CLP nämnda i Avsnitt 3

H226 Brandfarlig vätska och ånga.                                                                                                                                                                                     H302(oral) Skadligt vid förtäring.                                                                                                                                                                                              H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.                                                                                                                       H315 Irriterar huden.                                                                                                                                                                                                                    H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                                                                                                                                                                   H318 Orsakar allvarliga ögonskador.                                                                                                                                                                                       H332 Skadligt vid inandning.                                                                                                                                                                                                      H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                                                                                                                                                             H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                                                                                                                   H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Klassificeering enligt 1999/45/EG och 67/548/EEC

Xn; R20

Xi; R38

N; R51/53

Hälsofara : Farligt vid inandning. Irriterar huden.                                                                                                                                                       Miljöfaror : Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Skyddsfraser:                                                                                                                                                                                                                                        S23 Undvik inandning av ånga/dimma.                                                                                                                                                                                       S24 Undvik kontakt med huden.                                                                                                                                                                                                    S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad.

Innehåller: Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene                              oxide and amines, C12-14-alkyl (branched). Kan framkalla en allergisk reaktion.

Ändringar sedan tidigare version                                                                                                                                                                                         Sedan tidigare version av säkerhetsdatablad har klassificeriengen skärpts. Tidigare klassificering var:

R66-Upprepad hudkontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.                                                                                                                                         R52/53- Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Utgivningsdatum:		2015-09-14                                                                                                                       ersätter blad:   		2017-09-14

Datum:			2019-09-14		                                                                                                                                    Signatur:			Per Eriksson Elite Oil AB