Säkerhetsdatablad:

Elite Tvåtaktsolja Syntet

1.   NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Handelsnamn			Elite Tvåtaktsolja Syntet

Leverantör			Elite Oil AB

Töregatan 5

561 39 Huskvarna

Telefonnummer		036-133057

- FARLIGA EGENSKAPER

2.3. Andra faror

- Klassificering enligt DPD (EG) nr 1999/45: Innehåller inga klassificeringspliktiga ämnen

- Andra faror. Ofta upprepad eller långvarig kontakt med oljor kan orsaka uttorkning, fjällning eller sprickbildning.

- Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar

| Ämnesnamn | CAS-nr | Halt/Konc | KIFS 2005:7 klassificering * | HGV ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registreringsnummer | EG-nr |  | CLP/GHS klassificering | PBT/vPvB |
| Karboxylestrar |  | 90 Vikt% - 100 Vikt% |  |  |
| * För R- och H-frasers och EUH-frasers fullständiga lydelser, se avsnitt 16. ** Finns Hygieniska gränsvärden redovisas dessa i avsnitt 8. |  |  |  |  |

4.   FÖRSTA HJÄLPEN

- Inandning Flytta den skadade till frisk luft.

- Förtäring Skölj munnen med vatten. Drick därefter rikligt med vatten. Framkalla ej kräkning.

- Hudkontakt Tag av förorenade kläder. Tvätta huden med tvål och vatten.

- Ögonkontakt Spola ögonen varsamt med vatten.

1/4

5.   ÅTGÄRDER VID BRAND

Brandbekämpning	Kan släckas med pulver, skum, eller koldioxid. Använd endast vatten för att kyla

ned behållare. Direkt vattenstråle får inte användas.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP.

- Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag och på marken.

- Saneringsmetod Uppsamlig med lämpligt absorptionsmedel som sand, eller aktiv lera.

7. HANTERING OCH LAGRING

- Hantering Undvik långvarig eller upprepad hudkontakt.
Använd inte nedsmutsade klädesplagg.
Undvik inandning av ångor, dimma eller rök.

- Förvaring Behållare skall hållas väl tillsluten

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/ PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

- Hudskydd Använd rena arbetskläder och skyddshandskar av PVC eller Nitril.

- Ventilation Inandning av ånga, rök och dimma kan förhindras med lämpliga hanteringsföreskrifter och god ventilation.
Nivågränsvärde: 1 mg/m³

- Ögonskydd Vid risk för stänk skall ögonskydd användas.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

- 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

  - Färg:

  - Form: Oljig vätska

  - Lukt:

  - Flampunkt °C: 94 (ASTM D93, P-M)

  - pH i koncentrat: Neutral

  - pH i brukslösning:

  - Brukslösning%:

- 9.2. Annan information

  - Lägsta flyttemperatur, °C < -42

  - Viskositet, kinematisk, 40°C, mm²/s 39

  - Relativ densitet, 15°C 0,895

  - Löslighet i vatten Olöslig

2/4

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

- Stabilitet Stabil under normala förhållanden.

- Förhållanden som bör undvikas Starka oxiderande ämnen.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

- Inandning Vid överhettning verkar rök och ångor irriterande på övre luftvägarna.

- Förtäring Nedsväljning innebär sannolikt ingen hälsorisk.

- Hud Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

- Ögon Liten eller ingen ögonirritation.

12. Ekologisk information

- Rörlighet Liten rörlighet i mark. Sprids på vattenytan.

- Nedbrytbarhet Biologisk nedbrytbarhet (OECD 301B): 64%

- Ekotoxicitet/Bioackumulering Förväntas inte vara farliga i vattenmiljö.

13. AVFALLSHANTERING

- - Produktrester, spill mm klassificeras som farligt avfall. Avfall från produkten får inte förorena mark eller vatten eller släppas ut i miljön.
EWC-kod: 13 02 06, Syntetiska motor-, transmissions- och motoroljor.

- Tömningsanvisning Placera förpackningen upp och ned något lutande (ca 10 grader) för avrinning. Vissa förpackningar kan kräva att man gör ett extra hål. Avrinningen skall ske vid rumstemperatur (min 15°C). Vänta tills förpackningen är dropptorr. Återförslut ej förpackningen efter avrinning.

- Förpackningar EWC-kod: 15 01 02, Plastförpackningar
EWC-kod: 15 01 04, Metallförpackningar
Förpackningar innehållande produktrester och som inte är dropptorra skall hanteras som farligt avfall och avyttras väl tillslutna.
EWC-kod: 15 01 10, Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farligt avfall.

3/4

14. TRANSPORTINFORMATION

- 14.1. UN-Nummer 0

- 14.2. Officiell transportbenämning

- 14.4. Förpackningsgrupp

- 14.5. Miljörisker

- Faro-nr: 0

- RID / ADR Ej klassificerad

- IMO Ej klassificerad

- IATA / ICAO Ej klassificerad

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

16. ÖVRIG INFORMATION

- Faroangivelser

- Riskfraser

Utgivningsdatum:		2012-08-15                                                                                                            ersätter blad:   		2017-09-14

Datum:			2019-09-14		                                                                                                                                    Signatur:			Per Eriksson Elite Oil AB

4/4